LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS (IoT)

RANCANG BANGUN PERANGKAT KESELAMATAN PEKERJA TAMBANG (WEARABLE) BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN DETEKSI GAS, SUHU-KELEMBAPAN, DAN PENCAHAYAAN

[ Logo Universitas ]

Disusun oleh:

Mohamad Hafiz Sabar

NIM 24051204071

Semester 5

Dosen Pengampu:

[ Nama Dosen Pengampu ]

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

[ NAMA FAKULTAS / UNIVERSITAS ]

2026

DAFTAR ISI

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pekerjaan pertambangan, terutama di area bawah tanah atau ruang terbatas, memiliki risiko keselamatan yang tinggi. Gas mudah terbakar atau beracun dapat terakumulasi karena sirkulasi udara yang terbatas, suhu dan kelembapan yang tinggi meningkatkan risiko tekanan panas (heat stress) pada pekerja, dan pencahayaan yang minim mempersulit pekerja mengenali bahaya di sekitarnya.

Pemantauan dengan alat di titik tetap tidak selalu mewakili kondisi udara di sekitar pekerja yang terus berpindah. Karena itu, perangkat yang dikenakan langsung pada pekerja (wearable), misalnya pada rompi, sabuk, atau helm, dapat mengukur kondisi di sekitar zona pernapasan pekerja dan memberikan peringatan seketika. Pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik di Indonesia, antara lain Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, menegaskan pentingnya pengelolaan keselamatan di lingkungan kerja tambang.

Perkembangan Internet of Things (IoT) dan mikrokontroler memungkinkan pembuatan perangkat berbiaya rendah yang memadukan beberapa sensor dan aktuator. Pada praktikum ini dirancang prototipe perangkat keselamatan pekerja tambang berbasis Arduino Mega 2560 yang disimulasikan pada platform Wokwi. Perangkat memadukan sensor gas MQ-2, sensor suhu dan kelembapan DHT22, serta sensor cahaya (LDR), dengan keluaran berupa LCD, LED indikator, buzzer, dan lampu penerang otomatis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana merancang perangkat wearable berbasis Arduino Mega 2560 yang memantau gas, suhu, kelembapan, dan cahaya di sekitar pekerja?

- Bagaimana mengolah data sensor menjadi tingkat peringatan gas (AMAN, WASPADA, BAHAYA) dan peringatan kondisi panas melalui LCD, LED, dan buzzer?

- Bagaimana mengatur lampu penerang secara otomatis tanpa berkedip akibat pengaruh cahayanya sendiri?

- Bagaimana membuat konfigurasi pin yang mudah diubah untuk keperluan pemeliharaan?

## 1.3 Tujuan

- Merancang dan mensimulasikan perangkat keselamatan pekerja tambang berbasis Arduino Mega 2560 dengan tiga sensor dan beberapa aktuator.

- Menerapkan logika pengambilan keputusan dua sensor atau lebih untuk menghasilkan peringatan bertingkat.

- Menampilkan nama, NIM, dan data pemantauan pada LCD.

- Memahami spesifikasi sensor dan aktuator yang digunakan serta cara mengubah penempatan pin pada mikrokontroler.

## 1.4 Manfaat

Manfaat praktikum ini adalah memberikan pemahaman praktis tentang integrasi sensor analog dan digital, aktuator, dan logika kendali pada mikrokontroler, sekaligus menunjukkan penerapan IoT pada bidang keselamatan kerja. Hasil rancangan dapat menjadi dasar pengembangan perangkat pemantau keselamatan yang lebih lengkap.

## 1.5 Batasan Masalah

- Perancangan dan pengujian dilakukan pada simulator Wokwi, belum pada perangkat keras fisik.

- Kadar gas dibaca sebagai nilai ADC (0-1023) yang bersifat indeks relatif, bukan konsentrasi dalam ppm yang terkalibrasi. Sensor MQ-2 tidak membedakan jenis gas.

- Perangkat tidak mengukur kadar oksigen.

- Nilai ambang (gas, suhu, kelembapan, cahaya) bersifat nilai contoh dan perlu disesuaikan dengan regulasi keselamatan yang berlaku jika dipakai di lapangan.

- Peringatan bersifat lokal pada perangkat; belum ada pengiriman data ke pos kendali.

- Arduino Mega 2560 dipakai sesuai ketentuan praktikum. Ukurannya terlalu besar untuk perangkat yang dikenakan sungguhan, sehingga hasil praktikum ini berstatus prototipe.

# BAB II
LANDASAN TEORI

## 2.1 Internet of Things dan Sistem Tertanam

Internet of Things (IoT) adalah konsep perangkat fisik yang dilengkapi sensor, pemrosesan, dan konektivitas sehingga dapat mengumpulkan data dan bertindak berdasarkan data tersebut. Pada tingkat paling dasar, sebuah sistem IoT terdiri atas sensor sebagai masukan, mikrokontroler sebagai pemroses, dan aktuator sebagai keluaran. Praktikum ini berfokus pada tiga bagian dasar tersebut tanpa lapisan jaringan.

## 2.2 Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega2560 dengan tegangan kerja 5 V dan frekuensi clock 16 MHz. Papan ini memiliki 54 pin digital, 16 pin masukan analog dengan ADC 10-bit (nilai 0 sampai 1023), dan memori flash 256 KB. Komunikasi I2C pada Arduino Mega menggunakan pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Jumlah pin yang banyak memudahkan penempatan banyak sensor dan aktuator tanpa berbagi pin.

## 2.3 Sensor Gas MQ-2

MQ-2 adalah sensor gas semikonduktor oksida logam (SnO2). Ketika gas yang bersifat mereduksi mengenai permukaan sensor, hambatan sensor berubah sehingga tegangan keluarannya berubah. Sensor ini bereaksi terhadap beberapa gas seperti LPG, propana, hidrogen, alkohol, metana, dan asap, tetapi tidak dapat membedakan jenis gasnya. Modul MQ-2 umumnya memiliki keluaran analog (AOUT) dan keluaran digital (DOUT) dengan ambang yang diatur potensiometer. Sensor memiliki pemanas internal sehingga memerlukan waktu pemanasan dan arus yang relatif besar.

Keluaran analog dibaca oleh ADC Arduino sebagai nilai 0 sampai 1023. Untuk mengubah nilai ini menjadi ppm diperlukan kalibrasi dan kurva sensitivitas dari lembar data. Pada praktikum ini nilai ADC dipakai langsung sebagai indeks relatif.

## 2.4 Sensor Suhu dan Kelembapan DHT22

DHT22 adalah sensor digital yang mengukur suhu dan kelembapan relatif. Rentang pengukuran suhunya sekitar -40 sampai 80 °C dengan akurasi sekitar ±0,5 °C, dan kelembapan 0 sampai 100 % RH dengan akurasi sekitar ±2 sampai 5 %. Data dikirim melalui protokol satu kabel. Laju pembacaan maksimum sekitar 0,5 Hz, sehingga sensor tidak boleh dibaca lebih sering dari sekali setiap 2 detik.

## 2.5 Sensor Cahaya (LDR)

Light Dependent Resistor (LDR) atau photoresistor adalah resistor yang nilai hambatannya berubah menurut intensitas cahaya. Pada modul LDR, perubahan hambatan diubah menjadi tegangan oleh rangkaian pembagi tegangan sehingga dapat dibaca sebagai nilai analog. Arah perubahan nilai (naik atau turun terhadap cahaya) bergantung pada rangkaian modul, sehingga perlu diperiksa melalui Serial Monitor sebelum menentukan ambang.

## 2.6 LCD 20x4 I2C

LCD karakter 20 kolom dan 4 baris berbasis pengendali HD44780. Dengan modul I2C (PCF8574), LCD hanya memerlukan empat kabel, yaitu VCC, GND, SDA, dan SCL. Alamat I2C yang umum adalah 0x27. Jumlah baris yang lebih banyak memungkinkan status, gas, suhu, dan kelembapan ditampilkan sekaligus tanpa bergantian.

## 2.7 LED dan Buzzer

LED adalah dioda pemancar cahaya yang memerlukan resistor pembatas arus. Dengan tegangan maju sekitar 2 V dan catu 5 V, resistor 220 Ω menghasilkan arus sekitar 14 mA, masih di bawah batas aman LED. Buzzer menghasilkan bunyi ketika diberi gelombang kotak. Pada Arduino, fungsi tone() menghasilkan gelombang kotak dengan frekuensi tertentu, dan noTone() menghentikannya.

## 2.8 ADC, Histeresis, dan Pewaktuan Tanpa Henti

Analog to Digital Converter (ADC) 10-bit mengubah tegangan 0 sampai 5 V menjadi nilai 0 sampai 1023. Histeresis adalah penggunaan dua ambang berbeda untuk masuk dan keluar dari suatu kondisi, sehingga keluaran tidak berubah-ubah cepat ketika nilai berada di sekitar ambang. Fungsi millis() dipakai untuk mengatur waktu tanpa menghentikan program (non-blocking), berbeda dengan delay() yang menahan seluruh program.

## 2.9 Tekanan Panas dan Kelembapan

Tubuh manusia mendinginkan diri melalui penguapan keringat. Pada kelembapan udara yang tinggi, penguapan terhambat sehingga suhu udara yang sama terasa dan berisiko lebih berat dibanding udara kering. Dalam praktik keselamatan tambang, risiko panas lazim dinilai dengan ukuran yang memadukan suhu dan kelembapan, seperti suhu bola basah atau temperatur efektif. Pada prototipe ini penilaian disederhanakan menjadi aturan dua syarat yang menggabungkan suhu dan kelembapan dari sensor DHT22.

# BAB III
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

## 3.1 Judul dan Tema

Judul proyek adalah “Rancang Bangun Perangkat Keselamatan Pekerja Tambang (Wearable) Berbasis Arduino Mega 2560 dengan Deteksi Gas, Suhu-Kelembapan, dan Pencahayaan”. Tema yang diangkat adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan pertambangan. Perangkat memberi peringatan dini kepada pekerja saat kadar gas meningkat, saat kondisi udara panas dan lembap, serta menyalakan lampu penerang otomatis di tempat gelap.

## 3.2 Konsep Perangkat yang Dikenakan Pekerja

Perangkat dirancang sebagai unit yang dikenakan pekerja, tidak terbatas pada helm. Unit dapat dipasang pada rompi, sabuk, atau helm. Penempatan komponen yang dirancang secara konseptual adalah sebagai berikut.

- Sensor MQ-2 dan DHT22 di bagian dada atau bahu menghadap luar, dekat zona pernapasan, agar pembacaan mewakili udara yang dihirup pekerja.

- Sensor LDR menghadap ke atas atau luar dan diberi sekat dari lampu penerang, agar cahaya lampu sendiri tidak memengaruhi pembacaan. Pengaruh sisa pantulan ditangani dengan histeresis dan waktu minimal menyala.

- Lampu penerang (LED putih) menghadap ke depan arah pandang pekerja.

- LCD dan LED indikator di posisi yang mudah dilihat, dan buzzer di dekat bahu atau telinga.

- Pada prototipe, daya diambil dari papan Arduino. Pada pengembangan nyata diperlukan baterai dan papan yang lebih kecil.

## 3.3 Alat dan Bahan

Tabel 3.1 Alat dan bahan

| No | Komponen | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Mega 2560 | 1 | Mikrokontroler |
| 2 | Sensor gas MQ-2 | 1 | Sensor 1: kadar gas (nilai ADC) |
| 3 | Sensor suhu dan kelembapan DHT22 | 1 | Sensor 2: suhu dan kelembapan |
| 4 | Modul LDR (photoresistor) | 1 | Sensor 3: intensitas cahaya |
| 5 | LCD 20x4 I2C | 1 | Tampilan nama, NIM, dan data |
| 6 | LED merah, oranye, kuning, putih | 1 tiap warna | Indikator BAHAYA, WASPADA, PANAS, dan lampu penerang |
| 7 | Buzzer | 1 | Alarm suara |
| 8 | Resistor 220 Ω | 4 | Pembatas arus LED |
| 9 | Breadboard | 1 | Distribusi 5 V dan GND |
| 10 | Kabel jumper | Secukupnya | Penghubung rangkaian |

Perangkat lunak yang digunakan adalah simulator Wokwi untuk Arduino Mega, dengan pustaka LiquidCrystal I2C, DHT sensor library, dan Adafruit Unified Sensor.

## 3.4 Spesifikasi Komponen

Tabel 3.2 Spesifikasi komponen

| Komponen | Spesifikasi utama | Peran dalam sistem |
| --- | --- | --- |
| Arduino Mega 2560 | Mikrokontroler ATmega2560, 5 V, 16 MHz 54 pin digital, 16 pin analog (ADC 10-bit) Flash 256 KB; I2C pada pin 20 (SDA) dan 21 (SCL) | Pengendali utama |
| MQ-2 | Sensor gas semikonduktor, tegangan kerja 5 V Mendeteksi LPG, propana, hidrogen, alkohol, metana, asap (tidak selektif) Keluaran AOUT (analog) dan DOUT (digital) Memiliki pemanas internal dan waktu pemanasan | Sensor 1: gas |
| DHT22 | Tegangan 3,3 sampai 5 V Suhu -40 sampai 80 °C, akurasi sekitar ±0,5 °C Kelembapan 0 sampai 100 % RH, akurasi sekitar ±2 sampai 5 % Keluaran digital satu kabel, laju baca maks. 0,5 Hz | Sensor 2: suhu dan kelembapan |
| Modul LDR | Hambatan berubah menurut intensitas cahaya Tegangan 3,3 sampai 5 V; keluaran AO (analog) dan DO (digital) Dibaca ADC sebagai nilai 0 sampai 1023 | Sensor 3: cahaya |
| LCD 20x4 I2C | Tampilan 20 kolom x 4 baris 5 V; antarmuka I2C (VCC, GND, SDA, SCL) Alamat I2C 0x27 | Aktuator: tampilan |
| LED (merah, oranye, kuning, putih) | Tegangan maju sekitar 2 V, arus maks. sekitar 20 mA Resistor 220 Ω: arus ≈ (5 - 2) / 220 ≈ 14 mA | Aktuator: indikator dan lampu penerang |
| Buzzer | Tegangan 5 V Dibunyikan dengan gelombang kotak dari fungsi tone() | Aktuator: alarm suara |

Nilai spesifikasi bersifat tipikal dan dapat berbeda antarprodusen maupun antarversi komponen pada simulator.

## 3.5 Rancangan Pin dan Jenis Sinyal

Tabel 3.3 Rancangan pin dan jenis sinyal

| Komponen | Pin Mega | Jenis sinyal | Arah |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ-2 (AOUT) | A0 | Analog | Masukan |
| LDR (AO) | A1 | Analog | Masukan |
| DHT22 (SDA/data) | 19 | Digital (satu kabel) | Masukan |
| LED merah | 27 | Digital | Keluaran |
| LED oranye | 35 | Digital | Keluaran |
| LED kuning | 43 | Digital | Keluaran |
| LED putih (lampu penerang) | 49 | Digital | Keluaran |
| Buzzer | 12 | Digital (gelombang kotak) | Keluaran |
| LCD 20x4 (SDA) | 20 | Serial I2C (pin tetap) | Dua arah |
| LCD 20x4 (SCL) | 21 | Serial I2C (pin tetap) | Dua arah |

Seluruh jalur daya sensor dan LCD (VCC 5 V dan GND) diambil dari rel breadboard, bukan langsung dari kabel panjang ke papan, sehingga rangkaian lebih rapi dan mudah dilacak. Kabel diberi kode warna: merah untuk VCC, hitam untuk GND, dan warna lain untuk sinyal.

## 3.6 Skema Rangkaian

[ Tempelkan tangkapan layar rangkaian Wokwi di sini ]

Gambar 3.1 Skema rangkaian di Wokwi

## 3.7 Diagram Blok

| Masukan MQ-2 (gas) DHT22 (suhu, RH) LDR (cahaya) | → | Pemrosesan Arduino Mega 2560 Penentuan level gas, kondisi panas, dan kondisi gelap | → | Keluaran LCD 20x4 LED merah, oranye, kuning Lampu penerang (LED putih) Buzzer |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 3.2 Diagram blok sistem

## 3.8 Logika Sistem

### 3.8.1 Level gas

Nilai ADC MQ-2 dibagi menjadi tiga level seperti pada Tabel 3.4. Level gas menentukan teks status pada LCD.

Tabel 3.4 Penentuan level gas

| Nilai ADC MQ-2 | Level | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Kurang dari 400 | AMAN | Gas di bawah ambang peringatan |
| 400 sampai 699 | WASPADA | Gas mulai meningkat |
| 700 atau lebih | BAHAYA | Gas tinggi, pekerja harus menjauh |

### 3.8.2 Kondisi panas

Kondisi PANAS aktif apabila suhu ≥ 37 °C, atau suhu ≥ 30 °C dan kelembapan ≥ 80 %. Syarat kedua membuat kelembapan ikut menentukan: pada suhu 32 °C, kelembapan 40 % tidak memicu PANAS, sedangkan kelembapan 85 % memicunya. Ambang ini adalah nilai contoh yang kira-kira setara suhu bola basah sekitar 27 °C (perkiraan penulis), yang pada sejumlah pedoman keselamatan tambang bawah tanah menjadi batas dimulainya pengendalian panas. Pada rancangan ini kondisi PANAS dibuat tanpa histeresis agar LED kuning langsung menyala ketika kondisi terpenuhi dan langsung padam ketika tidak terpenuhi. Kecepatan reaksi dibatasi oleh laju baca DHT22, yaitu sekitar 2 detik.

### 3.8.3 Kondisi gelap dan lampu penerang

Lampu penerang menyala ketika nilai cahaya di bawah 300 dan baru boleh padam ketika nilai cahaya di atas 700 serta lampu sudah menyala minimal 5 detik. Dua ambang yang berjauhan dan waktu minimal menyala mencegah lampu berkedip akibat cahayanya sendiri. Parameter LDR_TERBALIK memungkinkan penyesuaian arah nilai LDR sesuai modul.

### 3.8.4 Keluaran sistem

Tabel 3.5 Keluaran sistem pada tiap kondisi

| Kondisi | LCD baris 1 | LED | Buzzer |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas AMAN | Status : AMAN | Merah dan oranye mati | Mati |
| Gas WASPADA | Status : WASPADA | Oranye menyala | Beep 0,1 detik setiap 1 detik, 1000 Hz |
| Gas BAHAYA | Status : BAHAYA | Merah menyala | Nyala-mati cepat 150 ms / 150 ms, 2000 Hz |
| PANAS | Tidak berubah (status mengikuti gas) | Kuning menyala | Jika gas AMAN: beep 0,1 detik setiap 1,6 detik, 800 Hz. Jika gas WASPADA atau BAHAYA: mengikuti ritme gas |
| GELAP | Tidak berubah | Putih (lampu penerang) menyala | Tidak memengaruhi |

Kondisi gas dan panas diperlakukan terpisah sehingga dapat terjadi bersamaan. Contohnya, LED merah dan kuning dapat menyala bersamaan. Buzzer hanya satu, sehingga ritmenya mengikuti gas karena gas dianggap lebih mendesak daripada panas.

## 3.9 Algoritma Program

- Inisialisasi pin keluaran, LCD, dan sensor DHT22.

- Tampilkan nama dan NIM pada LCD selama 3 detik disertai satu bunyi buzzer.

- Setiap 200 ms: baca MQ-2 dan LDR, tentukan level gas, dan perbarui kondisi lampu penerang dengan histeresis.

- Setiap 2 detik: baca DHT22, tentukan kondisi PANAS, dan atur LED kuning.

- Pada setiap putaran program: atur LED merah, oranye, kuning, putih, dan buzzer sesuai kondisi.

- Setiap 300 ms: perbarui tampilan LCD dan cetak data ke Serial Monitor.

Seluruh pewaktuan memakai millis() sehingga program tidak berhenti menunggu, dan pembacaan sensor, LCD, serta buzzer tetap berjalan bersamaan.

## 3.10 Implementasi Perangkat Lunak

Kode program lengkap disajikan pada Lampiran A. Bagian-bagian penting dijelaskan berikut.

### 3.10.1 Konfigurasi pin dan kemudahan pemeliharaan

Seluruh pin dideklarasikan sebagai konstanta di bagian atas program sehingga posisi pin dapat diubah di satu tempat.

const int pinGas    = A0;   // MQ-2 AOUT

const int pinLDR    = A1;   // LDR AO

const int pinDHT22  = 19;   // DHT22 SDA (data)

const int pinRed    = 27;   // LED merah

const int pinOrange = 35;   // LED oranye

const int pinYellow = 43;   // LED kuning

const int pinLampu  = 49;   // LED putih

const int pinBuzzer = 12;   // Buzzer

Langkah mengubah posisi pin untuk keperluan pemeliharaan adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, buzzer dipindah dari pin 12 ke pin 8.

- Buka bagian KONFIGURASI PIN di awal program.

- Ubah nilai konstanta, misalnya const int pinBuzzer = 8;.

- Pindahkan kabel sinyal buzzer dari pin 12 ke pin 8 pada rangkaian.

- Jalankan ulang program dan uji fungsi komponen yang dipindah.

Ada beberapa batasan. Sensor analog (MQ-2 dan LDR) harus tetap berada pada pin A0 sampai A15. Pin 20 dan 21 adalah jalur I2C yang tetap untuk LCD. Pin 0 dan 1 sebaiknya dihindari karena dipakai komunikasi serial.

### 3.10.2 Pengendalian buzzer

Fungsi tone() hanya dipanggil ketika keadaan buzzer berubah, bukan pada setiap putaran program, agar nada stabil dan tidak diatur ulang terus-menerus.

void setBuzzer(int frekuensi) {

if (frekuensi == frekuensiAktif) return;

if (frekuensi == 0) noTone(pinBuzzer);

else tone(pinBuzzer, frekuensi);

frekuensiAktif = frekuensi;

}

### 3.10.3 Tampilan awal

Pada awal program, LCD menampilkan nama dan NIM selama 3 detik disertai satu bunyi buzzer, kemudian beralih ke tampilan pemantauan empat baris: Status, Gas, Suhu, dan Lembap.

# BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada simulator Wokwi dengan mengatur nilai sensor, kemudian mencatat keluaran sistem. Kolom hasil pengamatan diisi setelah pengujian dijalankan. Untuk gas, nilai ADC diamati melalui Serial Monitor sambil mengatur konsentrasi gas pada komponen MQ-2 di Wokwi hingga mencapai rentang yang dituju.

Tabel 4.1 Skenario pengujian

| No | Skenario | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Hasil pengamatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyalaan | Simulasi dijalankan | LCD menampilkan nama dan NIM selama 3 detik, buzzer berbunyi sekali, lalu masuk tampilan utama |  |
| 2 | Kondisi normal | Gas < 400; 25 °C, RH 60 %; terang | Status : AMAN; semua LED indikator dan lampu putih mati; buzzer mati |  |
| 3 | Ruangan gelap | Cahaya LDR < 300 | Lampu putih menyala; status tetap AMAN |  |
| 4 | Gas waspada | Gas 400 sampai 699 | Status : WASPADA; LED oranye menyala; beep pelan |  |
| 5 | Gas bahaya | Gas ≥ 700 | Status : BAHAYA; LED merah menyala; buzzer cepat |  |
| 6 | Masuk kondisi panas | 30 °C, RH 80 % | LED kuning menyala dalam sekitar 2 detik; buzzer beep jarang; status tetap mengikuti gas |  |
| 7 | Keluar kondisi panas | 30 °C, RH 79 % (dari skenario 6) | LED kuning padam dalam sekitar 2 detik; buzzer berhenti |  |
| 8 | Suhu ekstrem | 37 °C, RH 40 % | LED kuning menyala |  |
| 9 | Gas bahaya dan panas | Gas ≥ 700; 30 °C, RH 80 % | LED merah dan kuning menyala bersamaan; buzzer mengikuti ritme gas |  |

## 4.2 Hasil Pengujian

Tangkapan layar hasil pengujian ditempatkan pada gambar berikut.

[ Tangkapan layar tampilan awal: nama dan NIM ]

Gambar 4.1 Tampilan awal berisi nama dan NIM

[ Tangkapan layar kondisi AMAN ]

Gambar 4.2 Kondisi AMAN

[ Tangkapan layar kondisi WASPADA ]

Gambar 4.3 Kondisi WASPADA (gas)

[ Tangkapan layar kondisi BAHAYA ]

Gambar 4.4 Kondisi BAHAYA (gas)

[ Tangkapan layar kondisi PANAS dengan LED kuning menyala ]

Gambar 4.5 Kondisi PANAS

## 4.3 Pemenuhan Ketentuan Praktikum

Tabel 4.2 Pemenuhan ketentuan praktikum

| No | Ketentuan | Pemenuhan pada proyek |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimal 2 sensor | Tiga sensor: MQ-2, DHT22, dan LDR |
| 2 | Minimal 2 aktuator | LCD, LED (merah, oranye, kuning), lampu penerang putih, dan buzzer |
| 3 | Menggunakan Arduino Mega | Arduino Mega 2560 |
| 4 | Breadboard untuk VCC dan GND | Rel breadboard sebagai distribusi 5 V dan GND |
| 5 | Kabel rapi dan rangkaian jelas | Kode warna kabel dan skema pada Gambar 3.1 |
| 6 | Nama dan NIM di awal pada aktuator | LCD menampilkan nama dan NIM selama 3 detik saat penyalaan |
| 7 | Minimal 2 kondisi keluaran | AMAN, WASPADA, BAHAYA, PANAS, dan GELAP |
| 8 | Judul dan tema jelas serta bermanfaat | Perangkat keselamatan pekerja tambang (Subbab 3.1) |
| 9 | Mampu menjelaskan spesifikasi | Tabel 3.2 dan Bab II |
| 10 | Pin dapat diubah untuk pemeliharaan | Konstanta pin di awal program (Subbab 3.10.1) |

## 4.4 Pembahasan

### Dua sensor memengaruhi satu aksi

Kondisi PANAS bergantung pada dua sensor sekaligus, yaitu suhu dan kelembapan dari DHT22. Perilaku ini berbeda dari pembacaan suhu saja: dengan suhu yang sama, kelembapan yang berbeda menghasilkan aksi yang berbeda. Pada lampu penerang, pembacaan LDR menentukan lampu menyala, sedangkan MQ-2 dan LDR bersama-sama menentukan keluaran perangkat secara keseluruhan.

### Pemilihan ambang dan histeresis

Lampu penerang memakai histeresis dan waktu minimal menyala karena cahaya lampu dapat terpantul ke sensor dan menimbulkan umpan balik yang membuat lampu berkedip. Sebaliknya, kondisi PANAS sengaja tanpa histeresis agar peringatan segera aktif dan segera padam. Konsekuensinya, jika nilai berada tepat di sekitar ambang, LED kuning dapat menyala dan padam pada setiap pembacaan. Kecepatan reaksi dibatasi oleh DHT22 yang hanya dapat dibaca sekali setiap 2 detik.

### Prioritas peringatan

Karena hanya ada satu buzzer, ritme bunyi mengikuti gas apabila gas dan panas terjadi bersamaan. LED yang terpisah untuk gas dan panas memastikan kedua bahaya tetap terlihat. Prioritas ini adalah keputusan perancangan, bukan standar baku.

### Gas sebagai nilai ADC, bukan ppm

Gas ditampilkan sebagai nilai ADC karena keluaran MQ-2 berupa tegangan, bukan konsentrasi. Konversi ke ppm memerlukan kalibrasi terhadap udara bersih dan kurva sensitivitas gas acuan, sedangkan MQ-2 tidak membedakan jenis gas. Menampilkan angka ppm tanpa kalibrasi dapat memberi kesan ketelitian yang tidak sesuai kenyataan. Karena itu nilai ADC dipakai sebagai indeks relatif dan ambangnya ditentukan dari pengamatan.

### Keterbatasan

- Perangkat tidak mengukur oksigen. Kekurangan oksigen termasuk bahaya penting di tambang bawah tanah dan memerlukan sensor oksigen elektrokimia khusus.

- MQ-2 tidak selektif terhadap jenis gas, memerlukan pemanasan, dan arus pemanasnya relatif besar sehingga kurang ideal untuk perangkat bertenaga baterai.

- Pengujian dilakukan pada simulator, sehingga perilaku sensor sebenarnya, kebisingan sinyal, dan pengaruh lingkungan belum teruji.

- Arduino Mega terlalu besar untuk dikenakan. Pada penerapan nyata dibutuhkan papan yang lebih kecil dan catu daya baterai.

- Perangkat elektronik di area gas mudah terbakar harus memenuhi persyaratan keamanan intrinsik, yang belum dipenuhi prototipe ini.

- Peringatan hanya bersifat lokal dan belum dikirim ke pos kendali.

- Ambang gas, suhu, kelembapan, dan cahaya adalah nilai contoh yang perlu disesuaikan dengan regulasi dan hasil kalibrasi.

# BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

- Perangkat keselamatan pekerja tambang berbasis Arduino Mega 2560 dengan sensor MQ-2, DHT22, dan LDR berhasil dirancang dan disimulasikan, dengan keluaran LCD 20x4, LED, buzzer, dan lampu penerang.

- Data sensor diolah menjadi level gas (AMAN, WASPADA, BAHAYA), kondisi PANAS berdasarkan suhu dan kelembapan, serta kondisi GELAP untuk lampu penerang otomatis.

- Histeresis dan waktu minimal menyala mencegah lampu penerang berkedip, sedangkan kondisi PANAS dibuat langsung bereaksi dengan batas kecepatan sesuai laju baca DHT22.

- Konfigurasi pin yang dikumpulkan sebagai konstanta di awal program memudahkan perubahan posisi pin untuk pemeliharaan.

- Nilai gas masih berupa indeks relatif (ADC) dan perangkat belum mengukur oksigen, sehingga hasil ini berstatus prototipe.

## 5.2 Saran

- Menambahkan sensor oksigen elektrokimia dan sensor gas yang lebih selektif, misalnya sensor metana khusus.

- Melakukan kalibrasi MQ-2 untuk menampilkan konsentrasi dalam ppm.

- Menambahkan sensor gerak seperti MPU6050 untuk mendeteksi pekerja terjatuh dan tidak bergerak.

- Menambahkan komunikasi nirkabel, misalnya LoRa, untuk mengirim peringatan ke pos kendali.

- Menggunakan papan yang lebih kecil dan hemat daya serta baterai agar benar-benar dapat dikenakan pekerja.

- Menyesuaikan seluruh ambang dengan regulasi keselamatan pertambangan yang berlaku dan menguji pada perangkat keras fisik.

# DAFTAR
PUSTAKA

- Arduino. Arduino Mega 2560 Rev3 Documentation. https://docs.arduino.cc (diakses [tanggal akses]).

- Hanwei Electronics. MQ-2 Semiconductor Sensor for Combustible Gas, Technical Data (lembar data).

- Aosong Electronics. AM2302 (DHT22) Digital Temperature and Humidity Sensor, Product Manual (lembar data).

- Wokwi. Wokwi Documentation: MQ2 Gas Sensor, DHT22, Photoresistor Sensor, Buzzer, dan LCD2004 (I2C). https://docs.wokwi.com (diakses [tanggal akses]).

- Adafruit. DHT sensor library (pustaka Arduino).

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

# LAMPIRAN
KODE PROGRAM

Lampiran A. Kode program lengkap (Arduino Mega 2560)

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#define NAMA_MHS  "Mohamad Hafiz Sabar"

#define NIM_MHS   "NIM: 24051204071"

// ===== UKURAN LCD =====

const int LCD_KOLOM = 20;

const int LCD_BARIS = 4;

// inisialisasi alamat I2C LCD (0x27) untuk wokwi

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, LCD_KOLOM, LCD_BARIS);

// ===== KONFIGURASI PIN (ubah di sini untuk maintenance) =====

const int pinGas    = A0;   // MQ-2 AOUT

const int pinLDR    = A1;   // LDR AO

const int pinDHT22  = 19;   // DHT22 SDA (data)

const int pinRed    = 27;   // LED merah   (gas BAHAYA)

const int pinOrange = 35;   // LED oranye  (gas WASPADA)

const int pinYellow = 43;   // LED kuning  (PANAS)

const int pinLampu  = 49;   // LED putih   (lampu)

const int pinBuzzer = 12;   // Buzzer

// LCD I2C di Mega: SDA = 20, SCL = 21 (pin tetap)

DHT dht(pinDHT22, DHT22);   // objek dht, tipe sensor DHT22

// ===== PARAMETER =====

const int GAS_WASPADA    = 400;     // gas >= ini -> WASPADA

const int GAS_BAHAYA     = 700;     // gas >= ini -> BAHAYA

const int CAHAYA_GELAP   = 300;     // cahaya < ini -> lampu penerang ON

const int CAHAYA_TERANG  = 700;     // cahaya > ini -> lampu penerang boleh OFF

const bool LDR_TERBALIK  = true;    // true jika nilai LDR makin BESAR saat makin GELAP

// Aturan PANAS (dua syarat), TANPA histeresis agar LED kuning langsung mengikuti kondisi:

//   PANAS jika  suhu >= SUHU_MUTLAK

//        ATAU   (suhu >= SUHU_LEMBAP DAN kelembapan >= RH_TINGGI)

const float SUHU_MUTLAK  = 37.0;    // suhu kering ekstrem, selalu PANAS

const float SUHU_LEMBAP  = 30.0;    // suhu minimal untuk syarat "panas + lembap"

const float RH_TINGGI    = 80.0;    // kelembapan minimal untuk syarat "panas + lembap"

// Buzzer saat PANAS: nyala-mati bergantian dengan interval panjang (ms)

const unsigned long PANAS_BUZZER_NYALA = 100UL;

const unsigned long PANAS_BUZZER_MATI  = 1500UL;

const int           PANAS_BUZZER_NADA  = 800;     // Hz

const unsigned long MIN_LAMPU_NYALA = 5000UL;  // lampu minimal menyala (ms)

const unsigned long INTERVAL_BACA   = 200UL;

const unsigned long INTERVAL_DHT    = 2000UL;  // batas DHT22: maksimal ~0,5 Hz (jangan diperkecil)

const unsigned long INTERVAL_LCD    = 300UL;

// ===== LEVEL GAS =====

enum LevelGas { G_AMAN, G_WASPADA, G_BAHAYA };

LevelGas levelGas = G_AMAN;

// ===== VARIABEL =====

int nilaiGas = 0;               // nilai ADC dari MQ-2

int nilaiCahaya = 0;

float suhu = 0.0;

float lembap = 0.0;

bool dhtOK = false;             // false jika pembacaan DHT22 gagal (NaN)

bool panas = false;             // langsung mengikuti aturan PANAS (tidak tampil di status LCD)

bool lampuGelap = false;        // hasil histeresis cahaya

int frekuensiAktif = 0;         // frekuensi buzzer yang sedang bunyi, 0 = mati

unsigned long waktuLampuNyala = 0;

unsigned long waktuBaca = 0;

unsigned long waktuDHT = 0;

unsigned long waktuLCD = 0;

// ---------- LCD ----------

void tulisBaris(uint8_t baris, String teks) {

while (teks.length() < LCD_KOLOM) teks += ' ';

lcd.setCursor(0, baris);

lcd.print(teks.substring(0, LCD_KOLOM));

}

// Status hanya mengikuti gas. Panas ditandai oleh LED kuning dan beep, bukan teks.

String kondisiStatus() {

if (levelGas == G_BAHAYA)  return "BAHAYA";

if (levelGas == G_WASPADA) return "WASPADA";

return "AMAN";

}

void tampilLCD() {

// Baris 1: Status

tulisBaris(0, "Status : " + kondisiStatus());

// Baris 2: Gas

tulisBaris(1, "Gas    : " + String(nilaiGas) + " ADC");

// Baris 3 dan 4: Suhu dan Kelembapan

// "\xDF" = simbol derajat bawaan LCD HD44780 (tanda kutip dipisah agar huruf C tidak ikut terbaca)

if (dhtOK) {

tulisBaris(2, "Suhu   : " + String(suhu, 1) + " \xDF" "C");

tulisBaris(3, "Lembap : " + String(lembap, 0) + " %");

} else {

tulisBaris(2, "Suhu   : ERROR");

tulisBaris(3, "Lembap : ERROR");

}

}

// ---------- Sensor ----------

void bacaSensor() {

nilaiGas = analogRead(pinGas);

int mentah = analogRead(pinLDR);

nilaiCahaya = LDR_TERBALIK ? (1023 - mentah) : mentah;

// Histeresis + waktu minimal menyala

if (nilaiCahaya < CAHAYA_GELAP && !lampuGelap) {

lampuGelap = true;

waktuLampuNyala = millis();

} else if (nilaiCahaya > CAHAYA_TERANG && lampuGelap &&

millis() - waktuLampuNyala > MIN_LAMPU_NYALA) {

lampuGelap = false;

}

// Level gas

if (nilaiGas >= GAS_BAHAYA)       levelGas = G_BAHAYA;

else if (nilaiGas >= GAS_WASPADA) levelGas = G_WASPADA;

else                              levelGas = G_AMAN;

}

void bacaDHT() {

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(t) || isnan(h)) {

dhtOK = false;              // pembacaan gagal

return;

}

dhtOK = true;

suhu = t;

lembap = h;

// Tanpa histeresis: masuk kondisi panas -> langsung ON, keluar -> langsung OFF

panas = (suhu >= SUHU_MUTLAK) ||

(suhu >= SUHU_LEMBAP && lembap >= RH_TINGGI);

// LED kuning diperbarui saat itu juga, tidak menunggu putaran berikutnya

digitalWrite(pinYellow, panas ? HIGH : LOW);

}

// ---------- Aktuator ----------

// tone()/noTone() hanya dipanggil saat keadaan berubah, bukan di setiap putaran loop

void setBuzzer(int frekuensi) {

if (frekuensi == frekuensiAktif) return;

if (frekuensi == 0) noTone(pinBuzzer);

else tone(pinBuzzer, frekuensi);

frekuensiAktif = frekuensi;

}

void kendalikanAktuator() {

// Tiga LED berdiri sendiri, jadi bisa menyala bersamaan tanpa bentrok

digitalWrite(pinRed,    levelGas == G_BAHAYA  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(pinOrange, levelGas == G_WASPADA ? HIGH : LOW);

digitalWrite(pinYellow, panas ? HIGH : LOW);

// Lampu penerang

digitalWrite(pinLampu, lampuGelap ? HIGH : LOW);

// Buzzer: ritme ditentukan gas (lebih mendesak); jika gas aman, panas berkedip pelan

if (levelGas == G_BAHAYA)       setBuzzer(millis() % 300 < 150 ? 2000 : 0);   // cepat dan keras

else if (levelGas == G_WASPADA) setBuzzer(millis() % 1000 < 100 ? 1000 : 0);  // beep pelan

else if (panas)                 setBuzzer(millis() % (PANAS_BUZZER_NYALA + PANAS_BUZZER_MATI)

< PANAS_BUZZER_NYALA ? PANAS_BUZZER_NADA : 0);

else                            setBuzzer(0);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

//konfigurasi input/output

pinMode(pinRed, OUTPUT);

pinMode(pinOrange, OUTPUT);

pinMode(pinYellow, OUTPUT);

pinMode(pinLampu, OUTPUT);

pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);

dht.begin();

// inisialisasi lcd

lcd.init();

lcd.backlight();

// Nama dan NIM di awal

tulisBaris(0, "Nama:");

tulisBaris(1, NAMA_MHS);

tulisBaris(2, NIM_MHS);

tone(pinBuzzer, 1000, 200);

delay(3000);

lcd.clear();

}

void loop() {

if (millis() - waktuBaca >= INTERVAL_BACA) {

waktuBaca = millis();

bacaSensor();

}

if (millis() - waktuDHT >= INTERVAL_DHT) {

waktuDHT = millis();

bacaDHT();

}

kendalikanAktuator();

if (millis() - waktuLCD >= INTERVAL_LCD) {

waktuLCD = millis();

tampilLCD();

// Serial Monitor: data lengkap untuk kalibrasi ambang

Serial.print("Gas(ADC): ");     Serial.print(nilaiGas);

Serial.print(" | Cahaya: ");    Serial.print(nilaiCahaya);

if (dhtOK) {

Serial.print(" | Suhu: ");    Serial.print(suhu, 1);

Serial.print(" C | RH: ");    Serial.print(lembap, 0);

Serial.print("%");

} else {

Serial.print(" | DHT22: ERROR");

}

Serial.print(" | Panas: ");     Serial.print(panas ? "YA" : "TIDAK");

Serial.print(" | Lampu: ");     Serial.print(lampuGelap ? "ON" : "OFF");

Serial.print(" | Status: ");    Serial.println(kondisiStatus());

}

}